МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный университет»

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчет по лабораторной работе №3

«Апаратные средства вычислительной техники»

Вариант 6

| Выполнил: | студенты группы ИНБс-3301 |  |  |  | А. Г. Писцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  |  |  | М. А. Земцов |

г. Киров

2026

Цель работы: изучение принципов выполнения арифметических команд с помощью математического сопроцессора FPU микропроцессоров с архитектурой x86.

Задание:

Текст программы представлен ниже.

.386

.MODEL FLAT, STDCALL

.STACK

.DATA

; массив 3x4

arr dd 1,2,3,4

dd 5,6,7,8

dd 9,10,11,12

N   dd 3  ; количество строк

M   dd 4  ; количество столбцов

sum_rows dd 0    ; сумма в нечетных строках

sum_cols dd 0    ; сумма в нечетных столбцах

.CODE

START:

finit               ; инициализация FPU

fldz                ; загружаем 0 в st(0) - для суммы строк

fldz                ; загружаем 0 в st(0) - для суммы столбцов, st(1)=сумма строк

xor esi, esi        ; i = 0 (строка)

main_loop:

cmp esi, N

jae done

xor edi, edi        ; j = 0 (столбец)

inner_loop:

cmp edi, M

jae next_i

; вычисляем индекс = i * M + j

mov ecx, esi

imul ecx, M

add ecx, edi

; загрузка в FPU

fld dword ptr arr[ecx*4]   ; st(0)=arr, st(1)=sum_cols, st(2)=sum_rows

; проверка нечетности строки (i четное = нечетная в 1-индексации)

test esi, 1

jnz check_col

; сумма строк FPU

fxch st(2)          ; меняем местами st(0) и st(2): st(0)=sum_rows, st(1)=sum_cols, st(2)=arr

fadd st(0), st(2)   ; sum_rows = sum_rows + arr

fxch st(2)          ; обратно: st(0)=arr, st(1)=sum_cols, st(2)=sum_rows

check_col:

; проверка нечетности столбца (j четное = нечетный в 1-индексации)

test edi, 1

jnz skip_col

; сумма столбцов FPU

fxch st(1)          ; меняем st(0) и st(1): st(0)=sum_cols, st(1)=arr, st(2)=sum_rows

fadd st(0), st(1)   ; fadd st(0), st(2), что прибавляет значение элемента к сумме строк    fxch st(1)          ; обратно: st(0)=arr, st(1)=sum_cols, st(2)=sum_rows

skip_col:

fstp st(0)          ; удаление из стека FPU

inc edi

jmp inner_loop

next_i:

inc esi

jmp main_loop

done:

; из FPU в память

fstp dword ptr sum_cols   ; сумма столбцов

fstp dword ptr sum_rows   ; сумма строк

ret

END START

Рисунок 5 - Результат в регистрах

Рисунок 5 - Результат в контрольных значениях

Вывод В ходе работы изучены принципы выполнения арифметических операций с использованием математического сопроцессора FPU архитектуры x86. Освоены команды загрузки/выгрузки вещественных чисел, основные арифметические операции (сложение, вычитание, умножение, деление), а также работа со стеком регистров FPU. Полученные навыки позволяют эффективно реализовывать вычисления с плавающей точкой на низком уровне.